Компрессор электрический винтовой Formula.E является готовой к эксплуатации компрессорной станцией, которая включает в себя:

- осушитель, выдает сухой воздух, сжатый с помощью компрессора;

- систему фильтрации,  удаляет все загрязняющие частицы, присутствующие в промышленном воздухе вместе с водой и частицами масла;

- микропроцессорный блок, который управляет винтовым  компрессором в автоматическом режиме, и обеспечивает контроль всех систем компрессорной станции;

- виброизоляционный герметичный корпус, не требующий специальной подготовки фундамента; обеспечивающего быстрый  доступ, ко всем внутренним частям компрессора для технического обслуживания.

- шкаф снабжен звукопоглощающим, грязеотталкивающим кожухом с  шумоподавляющей системой, что обеспечивает низкий уровень шума.

Таким образом, низкий уровень шума позволяет устанавливать данный компрессор в непосредственной близости к потребителю сжатого воздуха. Тем самым, Вы избегаете  потери давления, связанные с длинными пневмосетями, с утечками в этих сетях.

Блок подготовки сжатого воздуха:

Сжатый воздух полностью осушается и фильтруется осушителем-охладителем и системой фильтрации. Блок осушителя управляется микропроцессором МС2, который регулирует его рабочие циклы, подгоняя сжатый воздух к требованиям заводской пневмосети  и обеспечивает постоянный контроль точки росы.

Система фильтрации удаляет все загрязняющие частицы, присутствующие в промышленном воздухе вместе с водой и частицами масла.

Полученный воздух технически сухой и чистый, пригоден для использования в промышленности. Вам не потребуется  монтировать в пневмосеть дополнительное оборудование для осушки и фильтрации воздуха. Таким образом, Вы экономите своё время, экономите пространство в компрессорной и исключаете возможность неправильного монтажа оборудования. Слив конденсата, регулируемый микропроцессором, обеспечивает сброс конденсата из всей системы: осушитель, фильтры и ресивер. Время и интервалы слива конденсата устанавливаются конечным пользователем.

Контроль и управление:

Блок управления МС2 снабжен 4-х строчным текстовым дисплеем на русском языке с подсветкой, обеспечивающий управление и контроль всех компонентов компрессорной станции в автоматическом режиме реального времени:

- энергосберегающие алгоритмы;

- защита от неправильного использования;

- возможность обновления программного обеспечения;

- контроль периодов обслуживания с активизацией алгоритма защиты;

- возможность подсоединения нескольких компрессоров;

- ежедневным и/или еженедельным программированием до 4-х компрессоров, что позволяет управлять компрессорами на расстоянии;

- функцией «Автоперезапуск;

- программируемым плановым обслуживанием;

- самотестирование на различных уровнях:

- тестирование направления вращения двигателя.

Двигатель:

Обновленная линейка двигателей со степенью защиты IP 55, класс изоляции F.

Обладает защитой от пыли и водяных струй, что обеспечивает повышенную надежность оборудования.

Техническое обслуживание:

Быстрый доступ к узлам обеспечивается снятием быстросъемных панелей одним поворотом ключа. Это позволит Вам производить плановое сервисное обслуживание компрессора в кратчайшие сроки и без особых усилий. Стоимость основных расходных материалов составляет: