Винтовые компрессора модельного ряда SPINN от ведущего европейского производителя концерна ABAC GROUP (Италия) были разработаны для широкого круга пользователей – от мастерской до индустриального применения. Эти винтовые компрессоры, благодаря их простоте в эксплуатации, тихой работе, очень простому обслуживанию для пользователя, компактности и надежности, - предоставляют реальное решение по снабжению предприятий сжатым воздухом.

Зарекомендовавшая себя во времени концепция внутреннего расположения рабочих органов винтовых компрессоров серии FORMULA / GENESIS, - также применяется и в компрессорах серии SPINN.

ОБОРУДОВАНИЕ И ЕГО КОМПЛЕКТАЦИЯ

- компрессор полностью готов к подключению и эксплуатации;

- виброизоляционный герметичный корпус, не требующий специальной подготовки фундамента;

- шкаф снабжен звукопоглощающим, грязеотталкивающим кожухом с  шумоподавляющей системой, что обеспечивает низкий уровень шума;

1. Воздушная головка

2. Электродвигатель (степень защиты IР54)

3. Панель управления «Check Control»

4. Стартер типа”звезда/треугольник”

5. Трансмиссионные ремни

6.  Автоматическое натяжение ремней

7. Электрический вентилятор

8. Всасывающий фильтр

9. Фильтр очистки масла

10. Масляный фильтр

11. Впускной воздушный клапан

12. Панель предварительного фильтра

13. Маслоохладитель

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

•	Главный переключатель, который может быть активирован  в экстренных случаях, даже при загруженном компрессоре

•	 Термозащита электродвигателя

•	 Низковольтная схема управления

•	 Автоматический стартер  типа «звезда/треугольник»

Винтовая  воздушная головка

•	Воздух сжимается высокоэффективным агрегатом ротационного винта  без присутствия метала или металлических контактов

•	 Выполнен для промышленного использования

•	 Полностью оснащенная, готовая к использованию установка

•	 Ресурс : технология винтового компрессора обеспечивает более долгий срок службы благодаря меньшему количеству подвижных деталей, надежный и прочный

Лёгкость в обслуживании

Нужно всего лишь снять верхнюю и переднюю панель. Легкий доступ к:

Внешний индикатор позволяет контролировать уровень масла снаружи, нет необходимости снимать панели. ( Это одна из самых частых проверок )